柳 州 市 阳 和 工 业 新 区

审批服务局文件

阳审批环城审字〔2025〕5号

关于方盛汽车零部件(广西)有限公司铸锻中心（一期锻造基地）项目环境影响报告表的批复

方盛汽车零部件(广西)有限公司：

你公司报来《铸锻中心（一期锻造基地）项目环境影响报告表》收悉。经研究，现对报告表批复如下：

- 项目位于柳州市阳和新区阳和东片区东北方向牛栏山脚。项目为新建项目，用地面积70532.66平方米，主要建设内容为：主要建设锻造车间含9000T电动螺旋压力机生产线、8000T热模锻压力机生产线、6300T摩擦压力机生产线、4000T热模锻压力机生产线等锻造生产线，2500T热模锻压力机生产线、2500T摩擦压力机生产线、2500T快速油压机生产线；热处理车间含连续调质炉、等温正火炉、淬火处理生产线等热处理生产线；机加工车间含转向节、主被动齿轮、轴管等机加工生产线，配套建设材料与模具车间、办公楼、食堂、配电房、配套服务房和环保工程。拟购置圆锯机、双柱卧式带锯床、带锯床、中频炉、自动上料机、中频感应加热设备、全自动辊锻机、开式压力机、电动螺旋压力机、半圆轧延机、等温正火线、连续调质炉、数控车床、卧式加工中心、万能升降台铣床等生产设备，项目以圆钢、药芯焊丝、CO2气体、氩气、石墨乳、99.5%甲醇、淬火液、水性防锈液、油性防锈液、切削液、润滑油等为原辅料，通过下料、加热、锻打、热处理、抛丸、磁探、机加工、检验、冲压校正、防锈包装等工序，年生产4160t主被动齿轮、2786t差速器壳、1222t突缘、4727t连杆、665t转向节、570t臂类锻件、3088t横梁。项目总投资35000万元，其中环保投资355万元。

项目已取得广西壮族自治区投资项目备案证明，从环境影响角度考虑，同意你公司按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：

（一）合理布局各种噪声产生源，并对高噪声设备采取有效地减振、隔声和降噪措施，确保厂界噪声达到工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（二）项目清洗废水排放到厂内污水处理站，采用“上浮分离+沉淀分离+过滤分离”处理工艺，须确保各污染物排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，方可排入市政管网。生活污水、食堂废水经化粪池处理，须确保各污染物排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，方可排入市政管网。按照《环境保护图形标志—排污口（源）》和《排污口规范化整治要求（试行）》有关规定建设规范化的废水排放口及采样口。

（三）项目切割废气采用引风机负压引导废气进入1#静电式油雾净化装置处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，须确保非甲烷总烃排放浓度和排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求。项目抛丸废气经“旋风除尘+管式滤筒除尘+3#布袋除尘”处置后通过15m高排气筒（DA002）排放，须确保颗粒物排放浓度和排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求。项目涂防锈油废气经过二级活性炭装置处理后由15m高排气筒（DA003）排放，须确保非甲烷总烃排放浓度和排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求。项目热处理废气经“过滤棉+活性炭吸附”装置处理后通过15m高的排气筒（DA004）排放，须确保非甲烷总烃排放浓度和排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求。项目机加工废气采用引风机负压引导废气进入2#静电式油雾净化装置处理后经通过15m高排气筒（DA005）排放，须确保颗粒物排放浓度和排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求。按照《环境保护图形标志—排污口（源）》和《排污口规范化整治要求（试行）》有关规定建设规范化的废气排放口及采样口。

项目焊接烟尘、锻造烟尘集气罩收集后经1#布袋除尘器、2#布袋除尘器处理后无组织排放，通过通风换气措施排出车间，须确保颗粒物排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。项目模具预热废气通过厂房密闭、加强通风换气措施以无组织形式排放，须确保颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。

（四）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。须按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求设置相关污染防治设施。

（五）须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设废润滑油、含油金属屑、废切削液、废润滑油桶、废切削液桶、含油抹布、废活性炭、混凝沉淀池污泥的临时收集存放设施，定期收集并交由有危险废物处置资质的单位处置。

（六）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4 号）等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。加强环境管理，落实环境保护规章制度，确保环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。

四、项目在启动生产设施或者在实际排污之前须依照国家相关规定申领排污许可证。

五、项目的性质、规模、地点、建设工艺、污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批建设项目的环境评价文件。建设项目自环评文件批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局审核同意后方可建设。

柳州市阳和工业新区审批服务局

2025年5月29日

（此件公开发布）

投资项目在线审批监管平台项目代码：         2406-450210-04-01-317637

抄送：柳州市北部生态新区生态环境局

柳州市阳和工业新区审批服务局                   2025年5月29日印发