柳 州 市 阳 和 工 业 新 区

审批服务局文件

阳审批环城审字〔2025〕6号

关于飞沃新能源装备(柳州)有限公司风能塔筒

及预埋螺套智能制造项目环境影响

报告书的批复

飞沃新能源装备(柳州)有限公司：

你公司报来《风能塔筒及预埋螺套智能制造项目环境影响报告书》收悉。经研究，现对报告书批复如下：

- 项目位于柳州市阳和工业新区和顺路11号。项目为新建项目，总占地面积为45000平方米，主要建设内容为：建设1条风电塔筒生产线、1条风电锚栓生产线，配套建设储运工程和环保工程。拟购置圆锯机、矫直机、剥壳机、超声探伤机、滚丝机、倒角机、打标机、数控火焰切割机、卷板机、十字臂焊接操作机、坡口机、喷漆滚轮架、行走滚轮架、埋弧焊接机、CO2半自动焊机等生产设备，项目以钢材、法兰板、实芯焊丝、钢砂、锌丝、节板、WU130A环氧富锌底漆主剂、WU130B 环氧固化剂、FU360 聚氨酯面漆主剂、FU360 聚氨酯固化剂、环氧稀释剂等为原辅料，年产300套风电塔筒、300套风电锚栓及螺栓。项目总投资30000万元，其中环保投资451万元。

- 主要生产工艺为：

- 风电锚栓、螺栓生产工艺：下料—矫直-剥壳-磁粉探伤-打码-倒角滚丝-包装；

- 风电塔筒生产工艺：下料-卷圆-纵缝焊接-回圆-法兰焊接-组对、环缝焊接-超声波检测-节板焊接-打磨-外观检测-喷砂-喷锌-喷漆-附件安装。

项目已取得广西壮族自治区投资项目备案证明，从环境影响角度考虑，同意你公司按照报告书所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目须落实报告书提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：

（一）合理布局各种噪声产生源，并对高噪声设备采取有效地减振、隔声和降噪措施，确保厂界噪声达到工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（二）项目无生产废水。项目生活污水经化粪池处理后，须确保各污染物排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，方可排入市政管网，最终排入阳和污水处理厂。按照《环境保护图形标志—排污口（源）》和《排污口规范化整治要求（试行）》有关规定建设规范化的废水排放口及采样口。

（三）项目喷砂粉尘负压收集后经“旋风除尘器+滤筒除尘器”组合工艺处理后通过1根20m高排气筒（DA001）排放，须确保颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB6297-1996）表2相应污染物标准限制。喷漆车间废气经“干式漆雾过滤模组+活性炭吸附脱附+蓄热催化燃烧（RCO）”处理后通过1根20m高排气筒（DA002）排放，需确保颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、乙苯达到《大气污染物综合排放标准》（GB6297-1996）表2相应污染物标准限制。按照《环境保护图形标志—排污口（源）》和《排污口规范化整治要求（试行）》有关规定建设规范化的废气排放口及采样口。

倒角滚丝工段废气采用油雾收集处理系统+无组织散排放；下料工段废气采用收集槽内收集+无组织散排放；焊接工段废气采用移动式焊接烟尘器+无组织散排放；打磨工段废气废气采用集气罩+移动式焊接烟尘器+无组织散排放；喷锌粉尘采用集气罩+移动式焊接烟尘器+无组织散排放。无组织排放需确保各类污染物达到《大气污染物综合排放标准》（GB6297-1996）表2相应污染物标准限制。

（四）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。须按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求设置相关污染防治设施。

（五）须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设含油废渣、废切削液、废切削液桶、含油抹布、漆渣、锌渣、喷锌除尘灰、喷锌废滤芯、废稀释剂、废油漆桶、废稀释剂桶、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废机油及废机油桶的临时收集存放设施，定期收集并交由有危险废物处置资质的单位处置，确保危险废物暂存剩余容量及周转周期合规。

（六）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4 号）等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。加强环境管理，落实环境保护规章制度，确保环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。

四、项目在启动生产设施或者在实际排污之前须依照国家相关规定申领排污许可证。

五、项目的性质、规模、地点、建设工艺、污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批建设项目的环境评价文件。建设项目自环评文件批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局审核同意后方可建设。

（此页无正文）

柳州市阳和工业新区审批服务局

2025年7月15日

（此件公开发布）

投资项目在线审批监管平台项目代码：         2505-450210-04-01-290690

抄送：柳州市北部生态新区生态环境局

柳州市阳和工业新区审批服务局                   2025年7月15日印发