北管复〔2019〕47号

关于柳州市新园路工程（一期）初步设计的批复

广西柳州市北城投资开发集团有限公司：

你公司报来的《关于申请批复柳州市新园路工程（一期）初步设计的请示》（柳北城请〔2019〕91号）及相关材料收悉。该工程初步设计已经广西诚信工程投资咨询有限责任公司组织审查并出具了审查意见。经研究，现批复如下：

一、原则上同意柳州市新园路工程（一期）初步设计。

二、投资项目审批监管平台项目代码：2017-450205-48- 01-017347。

三、项目建设地点：项目位于柳州市北部生态新区沙塘片区，道路北起于江湾大道，南止于古灵大道。

四、主要建设规模与内容。道路全长约2820米，其中地面道路长约1099米，地下道路长约1721米。项目含4条匝道，匝道总长约1447米。主要建设内容包括道路工程（含地下道路工程）、桥梁工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程和电力管沟工程等工程。

五、主要技术指标。

道路等级：城市主干路。

红线宽度：50米。

设计速度：60km/h；辅道、匝道30km/h。

车道数：双向6车道；匝道单向2车道。

圆曲线最小半径：不设超高最小半径600米，设超高最小半径一般值300米，设超高最小半径极限值150米。

机动车道最大纵坡：主线一般值4%，极限值5%；匝道5%。

桥涵设计荷载：城-A级。

人群荷载：3.5KN/㎡。

路面设计标准轴载：BZZ-100kN。

桥涵设计洪水频率：1/100。

道路交通量达到饱和状态设计年限：20年。

沥青路面达到临界状态的设计年限：15年。

抗震标准：6度设防。

地下道路净高：H≥5.0m。

六、投资概算及资金筹措。项目概算总投资为129013万元，其中建筑安装工程费为99479万元，工程建设其他费用为16246万元，预备费为9258万元，建设期贷款利息为4029万元。资源来源为业主自筹和银行贷款。

七、按照环评、安全、节能的要求做好相关工作。

接文后，请严格按照基本建设程序办理相关建设事项，严格控制项目建设标准、建设规模、概算等控制性指标，不得随意变更和突破。如在施工图设计中突破上述指标的，需到我委重新报批项目初步设计和概算；在实施过程中突破上述指标的，需办理调整概算手续。

附件：柳州市新园路工程（一期）初步设计概算表

柳州市北部生态新区管理委员会

2019年7月2日

公开方式：主动公开

柳州市北部生态新区办公室            2018年7月2日印发